UB Connector

QUALITY ASSURANCE TEST REPORT

| Item | Test Description | Test Method | Test Result (UY) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Insulation Resistance -- Humidity Cycle | REA PE-52 PARA 9.3 | Min: 3 x 1012Ω Max: 8 x 1013Ω |
| 2. | Insulation Resistance -- Room Temperature | REA PE-52 PARA 9.3 | Min: 3 x 1012Ω Max: 4 x 1013Ω |
| 3. | Heat-Cold Cycle | REA PE-52 PARA 9.2 | Min: -1.70 % (R%) Max: 6.13 % (R%) |
| 4. | Stress Relaxation | ATT 189A | Min: -0.18 mΩ (△R) Max: 0.57 mΩ (△R) |
| 5. | Current Cycle | REA PE-52 PARA 9.7 | Min: -1.65 % (V%) Max: 1.50 % (V%) |
| 6. | Vibration | REA PE-52 PARA 9.5 | Min: -1.55 % (R%) Max: 4.46 % (R%) |
| 7. | Insulation Resistance -- Water Soak | REA PE-52 PARA 9.4 | Min: 5 x 108Ω Max: 7 x 1013Ω |
| 8. | Contact Resistance -- Room Temperature | REA PE-52 PARA 9.1 | Min: -1.5 % (R%) Max: 4.7 % (R%) |
| 9. | Dielectric Breakdown -- Dry | REA PE-52 PARA 9.6 | Min. 3.6 KV Max: 9.0 KV |
| 10. | Dielectric Breakdown -- Wet | REA PE-52 PARA 9.6 | Min: 3.7 KV Max: 7.2 KV |
| 11. | Tensile Test | REA PE-52 PARA 9.8 | Min: 87.7 % (KG%) Max: 93.5 % (KG%) |