EEEEEE

Ty

Device under test: UR Connector

Client : SINO WAY Enterprise Co., Ltd. 					       	  Date:

Subject: P.O. Ref :

QUALITY ASSURANCE TEST REPORT

| Item | Test Description | Test Method | Test Result (UR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Insulation Resistance -- Humidity Cycle | REA PE-52 PARA 9.3 | Min: 1 x 1012Ω Max: 3 x 1013Ω |
| 2. | Insulation Resistance -- Room Temperature | REA PE-52 PARA 9.3 | Min: 3 x 1012Ω Max: 3 x 1013Ω |
| 3. | Heat-Cold Cycle | REA PE-52 PARA 9.2 | Min: -4.12 % (R%) Max: 4.26 % (R%) |
| 4. | Stress Relaxation | ATT 189A | Min: -0.32 mΩ (△R) Max: 0.15 mΩ (△R) |
| 5. | Current Cycle | REA PE-52 PARA 9.7 | Min: -0.22 % (V%) Max: 1.37 % (V%) |
| 6. | Vibration | REA PE-52 PARA 9.5 | Min: -3.34 % (R%) Max: 5.99 % (R%) |
| 7. | Insulation Resistance -- Water Soak | REA PE-52 PARA 9.4 | Min: 1 x 1011Ω Max: 70 x 1012Ω |
| 8. | Contact Resistance -- Room Temperature | REA PE-52 PARA 9.1 | Min: -3.4 % (R%) Max: 6.8 % (R%) |
| 9. | Dielectric Breakdown -- Dry | REA PE-52 PARA 9.6 | Min. 6.1 KV Max: 11.3 KV |
| 10. | Dielectric Breakdown -- Wet | REA PE-52 PARA 9.6 | Min: 6.6 KV Max: 11.3 KV |
| 11. | Tensile Test | REA PE-52 PARA 9.8 | Min: 89.7 % (KG%) Max: 93.5 % (KG%) |

TELESPLICING ENTERPRISE CO., LTD.

--------------------------------------------------------

Wu Shun-Fu / Quality Assurance Supervisor